ClawLink 三层工程化部署指南

# ClawLink-TriLayer 工程化部署指南

以下是将代码组织成可直接编译、部署、运行的完整工程的详细步骤，涵盖环境准备、代码组织、配置修改、服务启动与验证全流程。

## 一、工程整体结构与文件说明

首先确保你的项目目录与以下结构完全一致，每个文件/文件夹的作用已标注：

Plain Text ClawLink-TriLayer/ ├── .gitignore # Git忽略文件（排除环境变量、构建缓存等） ├── LICENSE # MIT开源协议 ├── README.md # 项目说明（快速上手指南） ├── docker-compose.yml # 树莓派服务一键编排（核心部署文件） ├── .env.example # 环境变量模板（需复制为.env并修改） ├── deploy.sh # 树莓派一键部署脚本（自动化执行部署） ├── docs/ # 文档目录 │ ├── 01-快速上手.md │ ├── 02-硬件接线指南.md │ └── 03-二次开发API文档.md ├── openclaw-brain/ # OpenClaw大脑层（插件+安装脚本） │ ├── clawlink_trilayer.skill.md # 核心调度插件 │ ├── install_skill.sh # 插件一键安装脚本 │ └── config.example.toml # 插件配置模板 ├── raspberrypi-spine/ # 树莓派脊椎层（后端+前端） │ ├── backend/ │ │ ├── Dockerfile # 后端镜像构建文件 │ │ ├── requirements.txt # Python依赖清单 │ │ └── src/ # 后端核心代码 │ │ ├── main.py # FastAPI入口 │ │ ├── mqtt_client.py # MQTT边缘网关 │ │ ├── llm_agent.py # 本地LLM推理 │ │ ├── vision_engine.py # YOLOv8视觉处理 │ │ ├── device_manager.py # 设备管理 │ │ └── utils.py # 工具函数 │ └── frontend/ │ ├── Dockerfile # 前端镜像构建文件 │ ├── nginx.conf # Nginx反向代理配置 │ ├── index.html # 前端页面 │ ├── app.js # 前端逻辑 │ └── style.css # 前端样式 ├── esp32-periphery/ # ESP32末梢层（固件代码） │ ├── main/ │ │ ├── CMakeLists.txt # ESP32组件构建配置 │ │ ├── main.c # 固件入口 │ │ ├── mqtt_comm.c/h # MQTT通信模块 │ │ ├── sensors.c/h # 传感器采集模块 │ │ ├── actuators.c/h # 执行器控制模块 │ │ └── wifi_config.h # WiFi/MQTT配置（需修改） │ ├── CMakeLists.txt # ESP32项目构建配置 │ ├── sdkconfig.defaults # ESP32固件默认配置 │ └── flash.sh # 固件一键烧录脚本 └── examples/ # 示例代码 ├── task_demo.py # 复杂任务调度示例 └── custom_sensor.c # 新增传感器示例

## 二、第一步：准备硬件与软件环境

### 1. 硬件准备

| 层级 | 硬件型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大脑层 | 任意PC/服务器（Windows/Linux） | 1 | 运行OpenClaw |
| 脊椎层 | 树莓派5/4B（8GB） | 1 | 推荐树莓派5，需配128GB A2级TF卡、5V 5A电源 |
| 末梢层 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | 1+ | 可扩展多个ESP32节点 |
| 可选配件 | 树莓派官方Camera Module 3、USB免驱麦克风、MG90S舵机、AHT20温湿度传感器 | - | 根据需求选配 |

### 2. 软件环境准备

#### 树莓派环境

安装 Raspberry Pi OS Bookworm 64位 系统

开启SSH、摄像头、I2C接口（raspi-config → Interface Options）

确保树莓派与电脑、ESP32在同一局域网

#### ESP32开发环境

安装 ESP-IDF v5.1+（参考ESP-IDF官方安装指南）

配置ESP-IDF环境变量（运行export.sh/export.bat）

#### OpenClaw环境

安装Node.js v18+

安装OpenClaw：npm install -g openclaw@latest

## 三、第二步：获取并组织项目代码

### 1. 创建项目目录

在树莓派、ESP32开发机、OpenClaw运行机上分别创建项目目录（或在树莓派上统一管理，通过SFTP传输ESP32代码）：

Bash # 树莓派/开发机上执行 mkdir -p ~/Projects/ClawLink-TriLayer cd ~/Projects/ClawLink-TriLayer

### 2. 复制代码文件

将本文档“完整项目目录结构”中列出的所有代码文件，按目录结构完整复制到项目目录中，确保：

树莓派上保留完整项目（重点是docker-compose.yml、raspberrypi-spine/、deploy.sh）

ESP32开发机上保留esp32-periphery/目录

OpenClaw运行机上保留openclaw-brain/目录

## 四、第三步：配置树莓派脊椎层

### 1. 修改环境变量

在树莓派项目目录下，复制环境变量模板并修改：

Bash # 复制模板 cp .env.example .env # 编辑.env文件（关键修改RPI_HOST_IP为树莓派实际局域网IP） nano .env

.env文件核心配置说明：

TOML # 必须修改：树莓派实际局域网IP（通过ifconfig/ip a查看） RPI_HOST_IP=192.168.3.100 # 可选修改：MQTT管理员密码（建议修改） MQTT_ADMIN_PASS=ClawLink@2026 # 其他配置保持默认即可 TZ=Asia/Shanghai MQTT_EDGE_USER=clawlink-edge MQTT_EDGE_PASS=ClawLinkEdge@2026 MQTT_DEVICE_USER=clawlink-device MQTT_DEVICE_PASS=ClawLinkDevice@2026 MQTT_PORT=1883 MQTT_WEB_PORT=18083 OLLAMA_DEFAULT_MODEL=llama3:8b-instruct-q4_0 WEB_PORT=8000 API_PORT=8001 CAMERA_INDEX=0

### 2. （可选）修改后端/前端代码

如需自定义功能，修改raspberrypi-spine/backend/src/或raspberrypi-spine/frontend/下的代码，Docker部署时会自动重新构建镜像。

## 五、第四步：一键部署树莓派服务

在树莓派项目目录下执行：

Bash # 给部署脚本加执行权限 chmod +x deploy.sh # 执行一键部署（首次运行需5-10分钟，会自动下载Docker镜像、构建服务、预下载LLM模型） ./deploy.sh

### 部署成功验证

看到以下输出表示部署完成：

Plain Text ========================================= 部署完成！ Web前端：http://192.168.3.100:8000 MQTT后台：http://192.168.3.100:18083 =========================================

此时可访问：

Web控制中心：http://树莓派IP:8000（查看设备、控制硬件）

EMQX MQTT后台：http://树莓派IP:18083（账号admin，密码为.env中的MQTT_ADMIN_PASS，查看MQTT消息）

## 六、第五步：配置并烧录ESP32末梢层

### 1. 修改ESP32配置

在ESP32开发机的esp32-periphery/main/目录下，编辑wifi_config.h：

C #ifndef WIFI_CONFIG_H #define WIFI_CONFIG_H // 修改为你的WiFi名称和密码 #define WIFI_SSID "你的WiFi名称" #define WIFI_PASS "你的WiFi密码" // 修改为树莓派的实际局域网IP（格式：mqtt://IP:端口） #define MQTT_BROKER "mqtt://192.168.3.100" #define MQTT_PORT 1883 // 修改为设备唯一ID（如claw_01、chassis_01，多个ESP32需不同ID） #define DEVICE_ID "claw_01" #endif

### 2. 编译并烧录固件

在ESP32开发机的esp32-periphery/目录下执行：

Bash # 1. 加载ESP-IDF环境变量（根据你的ESP-IDF安装路径调整） . ~/esp/esp-idf/export.sh # 2. 设置目标芯片为ESP32-S3 idf.py set-target esp32s3 # 3. 编译固件 idf.py build # 4. 烧录固件（替换/dev/ttyUSB0为你的ESP32串口） idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

### ESP32运行验证

烧录成功后，ESP32会自动重启，在串口监视器中看到以下日志表示运行正常：

Plain Text I (xxxx) MQTT_COMM: WiFi连接成功 I (xxxx) MQTT_COMM: MQTT连接成功 I (xxxx) SENSORS: 温度：25.50℃，湿度：60.20%，距离：50.00cm

此时刷新树莓派Web前端，设备列表中会出现claw_01。

## 七、第六步：安装OpenClaw大脑层插件

在OpenClaw运行机的openclaw-brain/目录下执行：

Bash # 1. 给安装脚本加执行权限 chmod +x install_skill.sh # 2. 执行安装脚本 ./install_skill.sh

### 配置OpenClaw插件

编辑插件配置文件：

Bash nano ~/.openclaw/skills/clawlink_trilayer_config.toml

修改以下内容为树莓派实际信息：

TOML [clawlink_trilayer] mqtt_broker = "192.168.3.100" # 树莓派IP mqtt_port = 1883 mqtt_user = "clawlink-upper" mqtt_pass = "ClawLinkUpper@2026" raspberrypi_api = "http://192.168.3.100:8001" # 树莓派API地址

### 重启OpenClaw服务

Bash openclaw restart

## 八、第七步：全系统验证与测试

### 1. 测试Web前端控制

访问http://树莓派IP:8000

在“设备控制”中选择claw_01，动作选“舵机控制”，参数保持默认，点击“执行”

查看ESP32串口日志，确认舵机控制指令执行成功

### 2. 测试OpenClaw指令

在OpenClaw支持的IM平台（如飞书、Telegram）或OpenClaw命令行中发送指令：

「采集温湿度」：OpenClaw会返回所有ESP32的温湿度数据

「打开机械爪」：OpenClaw会下发指令到ESP32控制舵机

「检测障碍物」：OpenClaw会触发树莓派视觉检测，若有障碍则停止底盘

### 3. 测试离线自治

断开树莓派与外网的连接

在Web前端手动控制ESP32，确认仍可正常执行指令

（可选）在树莓派本地LLM中测试推理：curl -X POST http://树莓派IP:8001/api/llm/infer -H "Content-Type: application/json" -d '{"prompt":"你好"}'

## 九、常见问题排查

### 1. 树莓派Docker服务未启动

Bash # 检查Docker状态 sudo systemctl status docker # 若未启动，手动启动 sudo systemctl start docker sudo systemctl enable docker

### 2. ESP32连不上WiFi/MQTT

确认wifi_config.h中的WiFi名称、密码、树莓派IP正确

确认ESP32与树莓派在同一局域网

查看EMQX MQTT后台，确认MQTT服务正常

### 3. Web前端无法访问

确认树莓派防火墙未拦截8000/8001端口：sudo ufw allow 8000,8001/tcp

查看Docker服务日志：docker compose logs -f

完成以上步骤后，你就拥有了一个可直接运行、可扩展的三级协同智能硬件系统！如需新增功能，参考“二次开发指南”修改对应模块代码即可。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)